如皋市2022年农村桥梁工程

混凝土采购项目

发包文件

发包人：如皋市新绘交通设施建设投资有限公司

2022年12月

第一章 发包公告

- 1．发包条件

1.1本工程项目为如皋市2022年农村桥梁工程混凝土采购项目，建设资金已落实，发包人为如皋市新绘交通设施建设投资有限公司。

- 2．项目概况与发包范围

2.1项目概况：16座农村公路桥梁改造，湾如线上凌新桥、雪东线上东凌大桥、李平线上勇敢桥、下郭线上车马湖西桥、朱夏路上复兴河东桥、洋郭线上新庄西桥、十号支港南路上十号支港南桥、洪蒲线上同心桥和浦港3号桥、肖鞠线上新华桥、康居桥上老通扬河小桥、搬斜线上朱庄桥、长冯线上顾岱18组居住桥、宗岱中心路上宗桩桥、S226连接线（学宫路）上学宫桥和阳光桥。包含上述地点使用的所有混凝土，约8130方，最终以发包人实际需求量为准。

2.2预算金额：约470万元。

2.3计划开工时间：以发包人通知为准。

- 2.4质量要求、技术标准及对物资质量体系保证能力：

- 2.4.1技术要求：

- 商品混凝土执行GB/T14902-2012《预拌混凝土》、JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》、GB/T50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》、GB/T50107-2010《混凝土强度检验评定标准》、JGJ/T10-2011《混凝土泵送施工技术规程》、GB/T50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》、JTG/T3650-2020《公路桥涵施工技术规范》、JTG F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》、JTG3420-2020《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》。如果业主、监理或甲方在任何文件中规定的标准高于以上标准的，按相关文件中规定的标准执行；如果相关文件中规定的质量标准低于以上标准的，则按以上标准执行。

- 2.4.2生产混凝土的原材料质量约定应满足以下要求：

- （1）桥涵工程采用的水泥应符合现行《通用硅酸盐水泥》（GB175）的规定，水泥的品种和强度等级应通过混凝土配合比试验选定，且其特征应不会对混凝土的强度、耐久性和工作性能产生不利影响。当混凝土中采用碱活性集料时，宜选用含碱量不大于0.6%的低碱水泥。同一工程应使用同一品牌水泥。

- （2）粉煤灰采用Ⅱ级以上粉煤灰，应符合最新的国家、行业标准。

- （3）砂子宜采用集配良好、质地坚硬、颗粒洁净的河砂；当河砂不易得到时，可采用符合规定的其他天然砂或机制砂，不得采用海砂；其技术指标应符合JTG/T3650-2020《公路桥涵施工技术规范》细集料技术指标。

- （4）外加剂符合国家规范要求（不得含有氯盐）。

- （5）初凝和终凝以现场技术要求为准。

- （6）坍落度符合规范要求，按每次砼浇筑通知单所示配送。

- （7）使用的外加剂要符合有关国家最新环保要求，砼中氯含量控制在国家标准规定范围内，不得产生有害气体，否则，需方将追究供方的责任，并赔偿由此给需方造成的一切损失。

- 2.5主材采购数量管控及验收标准：

- 按工程实际需求供货，验收标准必须满足国家、行业的相关标准规范，项目施工员负责收货质量及现场铺装管理，按验收合格数量进行结算。

- 3．资格要求

3.1资格要求：响应人须提供有效的企业法人营业执照及预拌混凝土专业承包资质，且在如皋市住建局登记备案。

- 4．获取发包文件的时间、地点、方式

- 4.1获取发包文件的时间：2022年12月2日起，2022年12月7日止（法定节假日除外），每日上午8时30分到11时，每日下午14时到17时。

4.2本发包公告在“如皋市交通产业集团有限公司官网（http://www.rgcig.com/）、如皋市新绘交通设施建设投资有限公司官网（http://rgxhjt.com）”发布，公告期限为发布之日起3个工作日。

- 5．响应文件提交

- 5.1截止时间：2022年12月8日9点00分（北京时间）。

- 5.2提交地点：如皋市万寿南路766号江苏省如皋电子商务产业园A栋405室，如有变动，另行通知。

- 5.3特别提醒：响应人法定代表人或授权代表必须携带本人身份证、响应文件及发包文件中要求备查的原件至采购活动现场，原件随时备查。

- 6．开启

时间：2022年12月8日9点00分（北京时间）；

地点：如皋市万寿南路766号江苏省如皋电子商务产业园A栋405室。

- 7．其他补充事宜

7.1本项目采用当面谈判形式，可能会根据谈判情况对谈判文件作出实质性变动，响应人根据评审小组要求提交响应文件或者最后报价。

7.2本项目为了保证响应人能全面了解本项目实际情况，避免盲目投标，特别提醒所有响应人需自行组织人员踏勘现场，自行负责现场踏勘安全。如响应人选择不踏勘现场，造成项目需求理解偏差、方案编制失误或响应报价失误均由响应人自行承担；因响应人自身不能参加现场勘察或现场踏勘不全面的，不得因此提出修改报价或履约过程中提出索赔等要求。

7.3因疫情防控需要，每响应人现场递交响应文件的法定代表人（或其委托代理人）仅允许一人参与投标，并携带本人身份证原件、法定代表人身份证明书、授权委托书（如有）原件，防疫期需佩戴好口罩，按照当地（响应人所在地、发包人所在地）最新发布的疫情防控要求执行，请各响应人及时关注并获取最新消息，亦可拨打当地区号+12345热线电话咨询。

- 8．联系方式

发包人：如皋市新绘交通设施建设投资有限公司

发包人地址：如皋市万寿南路766号如皋电子商务产业园A栋405室

联 系 人：陆晶晶

电    话：15262790860

代理机构：江苏鸿蒙工程项目管理有限公司

联 系 人：戴凌云

电    话：18962700966

如皋市新绘交通设施建设投资有限公司

二〇二二年十二月

第二章  响应人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 发包人 | 名 称：如皋市新绘交通设施建设投资有限公司 地 址：如皋市万寿南路766号如皋电子商务产业园A栋405室 联系人：陆晶晶 电 话：15262790860 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 如皋市2022年农村桥梁工程混凝土采购项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 如皋 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 付款方式 | 根据业主要求将货物按批次送到发包人指定地点并经验收合格后，付至实际供货价款的80%；余款待如皋市2022年农村桥梁工程竣工验收合格后一次性付清。每次支付前，中标人应出具在税务部门开具的正式税票（增值税专用发票）。 注：结算时以发包人实际需求量按不同型号以2022年10月如皋、南通建设工程造价信息发布的材料信息指导价中混凝土材料信息价*中标费率。如皋、南通建设工程造价信息发布的材料信息指导价没有的材料价按2022年7月江苏省交通运输厅网站发布的材料信息价执行（材料价确认顺序为：优先如皋市、其次南通市、最后江苏省交通运输厅）。 |
| 1.3.1 | 发包范围 | 详见发包公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 自发包人通知之日起至2022年12月31日止 |
| 1.4.1 | 响应人资质要求 | 见发包公告 |
| 1.4.2 | 对否接受联合体投标 | 否 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织集中踏勘，响应人自行踏勘，响应人未踏勘、或踏勘内容不够详尽所增加的工作量业主不予认可。 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.2.1 | 响应人提出问题的截止时间 | 2022年12月5日10：30前 |
| 2.3.1 | 发包人书面澄清的时间 | 2022年12月5日14：30前 |
| 3.1.1 | 构成发包文件的其他材料 | 详见发包文件 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.2.8 | 最高响应限价 | 本项目采用下浮率报价，最低下浮率为：10% |
| 3.3.1 | 响应有效期 | 自响应人提交响应文件截止之日起计算30天 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | 无 |
| 3.4.5 | 资料费 | 300元 开标截止时间前汇至指定账户 账户号码：408890100100095848 开户银行：兴业银行如皋支行 |
| 3.7.4 | 响应文件副本份数 | 一正二副，密封并加盖骑缝章。 |
| 4.1.3 | 响应文件的密封 | 本次发包采用双信封形式，响应文件第一个信封（资格审查文件）以及第二个信封（商务文件）应单独密封包装。 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同响应截止时间 开标地点：如皋市万寿南路766号如皋电子商务产业园A栋405室 |
| 6.1.1 | 评审小组的组建 | 发包人依法组建 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 无 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监察审计法务部 |
| 需要补充的其他内容： |  |  |
| 10 | 构成响应文件的材料 | 第一信封（资格审查文件） ☑企业营业执照； ☑企业资质证书； ☑如皋市住建局登记备案证明材料； ☑法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； ☑发包文件要求提供的或响应人认为需要补充提供的其他材料。 第二信封（报价文件） ☑响应函； ☑承诺函； |
| 11 | 响应报价 | 本项目采用下浮率报价，报价必须包括货物的生产、包装、运输、发放、保险、验收、安装、售后服务、税金及所需的全部费用及相关服务费用。 |
| 12 | 其他 | 若发包人现场的施工人员不服从甲方管理人员的指挥管理，违反业主、监理及发包人有关的安全生产、文明施工、质量与进度的管理规定，或进度达不到发包人要求，发包人有权利强行切割工程量或终止合同。 |

第三章  评审办法（经评审的最低价法）

1 评审方法

本次评审采用经评审的最低价法。评审小组对满足发包文件实质要求的响应文件进行打分，按照总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。若总得分相同时，则按下列办法确定：由发包人按照响应人签到顺序现场抽签的方式确定中标人。

2 评审标准

2.1 初步评审标准

2.2 详细评审标准

3 评审程序

3.1 评审准备

3.1.1 评审小组成员到达评审现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.1.2 评审小组成员首先推选一名评审小组负责人，负责评审活动的组织领导工作。

3.1.3 发包人或发包代理机构应向评审小组提供评审所需的信息和数据。评审小组负责人应组织评审小组成员认真研究发包文件，未在发包文件中规定的标准和方法不得作为评审的依据。

3.2 初步评审

3.2.1 评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。

3.2.2 响应文件不符合本章第 2.1 款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对发包文件作出实质性响应，应当作为无效响应予以否决。

3.2.3 响应文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对发包文件作出实质性响应，应当作为

无效响应予以否决：

(1）响应文件中的响应函未加盖响应人的公章；

(2）响应文件中的响应函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

(3）响应函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；

(4）响应人资格条件不符合国家有关规定，或者不满足发包文件规定的资格条件的；

(5）响应人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

(6）除在响应截止时间前经发包人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

(7）组成联合体响应未提供联合体各方共同响应协议的；

(8）在同一发包项目中，联合体成员以自己名义单独响应或者参加其他联合体响应的；

(9）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

(10）响应报价低于工程成本或者高于发包文件设定的发包控制价或者发包人设置的响应限价的；

(11）同一响应人提交两个及以上不同的响应文件或者响应报价，但发包文件要求提交备选响应的除外；

(12）响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合发包文件的要求的；

(13）响应文件提出了不能满足发包文件要求或发包人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

(14）不同响应人的响应文件以及响应文件制作过程出现了评审小组认为不应当雷同的情况的；

(15）以他人的名义响应、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(16）响应文件关键内容模糊、无法辨认的；

(17)）响应文件需提交的扫描件未加盖响应单位公章的，未按发包文件要求加盖响应人公章的，作废标处理。

3.2.4 响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经响应人书面确认后具有约束力。

(1)响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.5 凡发包文件未明确标明无效标条款的，评审小组不得作为判定无效响应的依据。

3.3 详细评审

3.2.1 评审小组计算出报价得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 响应文件的澄清和补正

3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求响应人对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。响应人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.4.3 评审小组对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除响应人须知前附表授权直接确定中标人外，评审小组在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

(1）评审小组按照最终总得分由高至低的次序排列，并根据响应人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的响应人推荐为中标候选人。

(2）如果评审小组根据本章的规定作无效标处理后，有效响应不足三个，且少于响应人须知前附表规定的中标候选人数量的，则评审小组可以将所有有效响应按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向发包人推荐。如果因有效响应不足三个使得响应明显缺乏竞争的，评审小组可以否决全部响应。

3.5.2评审小组按照总得分由高至低的次序排列推荐中标候选人，发包人依据评审小组推荐的中标候选人顺序确定排名第一的响应人为中标人。评审小组推荐中标候选人的人数为3个。

3.5.3排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，发包人可以按照评审小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与发包人预期差距较大，或者对发包人明显不利的，发包人可以重新发包。

3.6 提交评审报告

评审小组完成评审后，应当向发包人提交书面评审报告。评审报告应当由全体评审小组成员签字，并于评审结束时抄送有关行政监督部门。

第四章    合同条款及格式（略）

第五章    工程量清单（无）

第六章    图纸（无）

第七章    技术规范（略）

第八章    工程量清单计量规则（略）

第九章    响应文件格式

如皋市2022年农村桥梁工程

混凝土采购项目

响应文件

（第一个信封 资格审查文件）

响应人：                       （盖单位章）

年        月        日

第一信封（资格审查文件）

☑企业营业执照；

☑企业资质证书；

☑在如皋市住建局登记备案证明；

☑法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

☑发包文件要求提供的或响应人认为需要补充提供的其他材料。

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人         （姓名）系                     （响应人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改如皋市2022年农村桥梁工程混凝土采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至响应有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（包括法定代表人身份证复印件或扫描件）及委托代理人身份证复印件或扫描件。

响应人：                     （盖单位章）

法定代表人：                     （签名）

身份证号码：

委托代理人：                     （签名）

身份证号码：

年       月       日

(二)法定代表人身份证明

响应人名称：

姓名：(法定代表人签名)     性别：     年龄：     职务：

系(响应人名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件。

响应人：(盖单位章)

年     月     日

如皋市2022年农村桥梁工程

混凝土采购项目

响应文件

（第二个信封 报价文件）

响应人：                       （盖单位章）

年        月        日

- 一、响应函

如皋市新绘交通设施建设投资有限公司：

1.我方已仔细研究了如皋市2022年农村桥梁工程混凝土采购项目发包文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以     %的下浮率，按合同约定实施和完成相关审计报告。

2.我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并提交相关审计报告。

4. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，

5. 在合同协议书正式签署生效之前，本响应函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

响 应 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

- 二、承诺函

如皋市新绘交通设施建设投资有限公司：

1、我方已仔细研究如皋市2022年农村桥梁工程混凝土采购项目发包文件的全部内容(含补遗书第___号至第___号)，在考察工程现场后，愿意以响应文件第二个信封（报价文件）中的总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2、我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．工程质量：验收合格，工期满足发包文件要求；安全目标：满足发包文件要求；环保要求：满足发包文件要求。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本承诺函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．（其他补充说明）。

响  应 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

年        月